リッジウェイ・インダストリアル・システムズ

エネルギーの岐路

電気料金上昇下における製造ネットワークの決定

2月の寒い月曜日の朝6時20分、リッジウェイ・インダストリアル・システムズの最高執行責任者(COO)であるエレナ・マルケスは、同社の電力会社からのメールを開いた。電力会社は、リッジウェイの給電接続に関する技術調査の実施許可を求めていた。同地域はいくつかの大規模データセンターの申請を受けており、電力会社は変電所、送電設備、発電容量への大規模な新規投資を見込んでいた。書簡には、これらのコストの一部が最終的に産業用料金に反映される可能性があると警告されていた。

このメッセージはリッジウェイの取締役会戦略会議の3日前に届いた。ハミルトン郡にある同社の主力工場では、4年間で年間電気料金が860万ドルから1,390万ドルに上昇していた。財務チームの試算では、電力会社の予備的な料金設定が承認されれば、2030年までに料金が1,900万ドルを超える可能性があった。かつて電力は製造コストの3%未満を占めるに過ぎなかったが、現在は6%に迫りつつあり、最大のリスクはエネルギー集約型の2つの製品ラインに集中していた。

リッジウェイは、化学・食品加工・水処理の顧客向けに、精密ポンプ、産業用熱交換器、耐腐食性アセンブリを製造していた。ハミルトン工場は1,180人を雇用し、会社収益の約58%を供給しており、専門的な機械加工、溶接、熱処理、コーティング、試験の各工程を有していた。一部の設備は移設可能であったが、他のシステムは建屋に組み込まれ、基礎、環境許認可、顧客認定と結びついていた。

マルケスは調査計画と初期の戦略的方向性を提案するよう求められていた。表面的な選択肢は明確だった。すなわち、現状にとどまり料金上昇を吸収または管理する、太陽光パネルと蓄電池を設置する、選択したプロセスを電気から天然ガスへ転換する、あるいは事業の大部分を別の地域へ移転する、というものだった。しかし、いずれの選択肢も不確実な予測、困難な工学的前提、そして電力会社、規制当局、顧客、従業員による決定に左右されるものであった。

## 取締役会が直面する決定

取締役会は新工場を直ちに承認するよう求められているわけではなかった。求められていたのは、リッジウェイがどの程度積極的に各選択肢を調査すべきか、どのプロジェクトをパイロットや詳細エンジニアリングへ進めるべきか、そして競合他社に先んじて他地域での用地や電力会社の容量を確保し始めるべきかどうかを決定することだった。この区別は重要であった。慎重な調査は資金を温存できる一方で、魅力的な用地、系統連系上の地位、あるいは優遇措置を失う恐れがあった。積極的なプログラムは、現在の料金上昇が一時的なものか、構造的なものか、あるいは一部自社に起因するものかを経営陣が理解する前に、数百万ドルを消費しかねなかった。

# 逼迫する地域電力市場

ハミルトン郡は20年にわたり先進製造業の誘致に努めてきた。より近年では、安価な土地、光ファイバー接続、高速道路へのアクセス、利用可能な送電回廊という同じ組み合わせが、データセンター開発業者を惹きつけていた。3つのプロジェクトが建設中であり、さらに5つのプロジェクトが電力会社にサービスを申請していた。地元当局は税収基盤を歓迎したが、産業用顧客は系統拡張コストがどのように配分されるのかを問うていた。

全国的な傾向は顕著であった。バークレー国立研究所の推計によれば、米国のデータセンターは2023年に約176テラワット時の電力を使用し、これは米国全体の電力消費量の約4.4%に相当し、2014年の58テラワット時から増加していた。2024年の報告書では、データセンターが2028年までに米国電力の6.7%から12%を消費する可能性があると推計された。その後の更新版では、2030年までの中心推計値を11.8%とし、9.5%から15.3%の範囲を示していた。¹ これらの予測は、すべての製造業者が同じコスト上昇に直面することを意味するものではなかったが、電力需要が異なる成長局面に入りつつあるというリッジウェイの懸念を裏付けるものだった。

リッジウェイの電気料金請求書は、取締役会で議論される平均的なセント/キロワット時の数字よりも複雑であった。工場は消費エネルギー、月次のピーク需要、送電サービス、容量、力率ペナルティ、そしていくつかの付加料金(ライダー)に対して支払いを行っていた。新たな地域容量料金が急激に上昇していた。また、工場ではメンテナンス停止後に大型オーブン、コンプレッサー、試験台を同時に起動させたことで、異例に高いピーク需要を3回記録していた。

## 図 1. ハミルトン工場の電力使用量とコスト

| 会計年度 生産 | 指数 電力使用量(G | Wh) ピーク需要(MW) 全 | 込み平均コスト($/M | Wh) 年間請求額($M) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 100 | 112 | 19.8 | $77 | $8.6 |
| 2023 | 104 | 116 | 20.5 | $83 | $9.6 |
| 2024 | 107 | 119 | 21.4 | $92 | $10.9 |
| 2025 | 105 | 117 | 22.8 | $104 | $12.2 |
| 2026年予測 109 | 120 | 23. | 2 $1 | 16 $1 | 3.9 |

工場のエネルギーマネージャーであるプリヤ・シャーは、同社が外部の料金問題と自社の負荷管理問題をまだ切り分けていないと主張した。彼女の試算では、起動シーケンスの改善、圧縮空気漏れの修理、オーブンスケジュールの見直し、遊休設備の自動停止により、年間電気料金を140万ドルから210万ドル削減できる可能性があった。運用管理者たちは懐疑的だった。彼らは、積極的なピーク管理が仕掛品在庫、残業、あるいは納期遅延を増加させることを懸念していた。

## 製造プロセス

ハミルトン工場の操業は単一の連続プロセスではなかった。機械加工とポンプ加工は電力集約的だが比較的柔軟性があった。熱処理と硬化には制御された温度プロファイルが必要だった。コーティングラインには厳格な換気要件があった。油圧試験センターは大きいが断続的な負荷を生じさせていた。生産計画担当者は、電力価格ではなく、顧客の納期、機械の稼働可能性、労働者の技能、品質保留に基づいてスケジュールを組んでいた。

そのため、経営陣はシステム全体の問題に直面していた。電気料金の削減は、他の場所でコストを生み出す可能性があった。リードタイムの延長、追加の段取り替え、より大きなバッチサイズ、より多くの在庫、対応力の低下、設備稼働率の低下などである。逆に、エネルギー上の理由で行われた変更が、保守規律や生産計画の改善にもつながる可能性もあった。

# 4つの戦略的な道筋

## 1. 改善して残留する

最も混乱の少ない道筋は、ハミルトン工場を維持し、まず効率化、スケジューリング、料金体系の再設計、エネルギー調達に焦点を当てることだった。電力会社は、年間費用を推定90万ドル削減できる可能性のある中断可能サービス料金体系を評価することを申し出ていたが、リッジウェイは限られた回数の系統緊急事態の際に短い通知で負荷を抑制しなければならなかった。ある電力マーケターは、同社の使用量の一部について10年間の固定価格契約を提案した。その固定価格は現在のフォワードカーブより高いものの、電力会社の高料金シナリオを下回るものだった。

この道筋は近い将来における資本コミットメントが最も小さく、柔軟性を維持できた。一方で、リッジウェイは逼迫した地域系統への露出を維持することになり、また電力会社が新規インフラコストのかなりの部分を既存の産業用顧客に配分する可能性にもさらされ続けることになった。

## 2. 太陽光発電と蓄電池

ある開発業者は、工場の屋根、駐車場のキャノピー、隣接区画を利用した14メガワットの太陽光発電設備を提案した。初年度の予想発電量は19.5ギガワット時で、工場の年間消費量の約16%に相当した。生産のほとんどが平日に行われるため、開発業者は現地消費の水準が高くなると見込んでいた。このプロジェクトは工場の系統接続や夜間購入の大部分を排除するものではなかった。

別の提案では、太陽光と10メガワット・40メガワット時の蓄電池を組み合わせていた。蓄電池は需要ピークを削減し、太陽光発電を夕方の操業へシフトさせ、短時間の停電時に選択された重要負荷を支援できる可能性があった。長時間の停電時に工場全体を稼働させることはできなかった。この経済性は、需要料金規則、電池劣化、ディスパッチ品質、税務処理、系統連系コスト、信頼性に割り当てられる価値に大きく左右された。

## 図 2. 予備的な自家発電提案

| 代替案 初期資 | 本 推定年間削減額 | 単純回収 | 期間 主な不確実 | 性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 効率化と制御 $6.5M | $1.4M-$2. | 1M 3-5年 | 操業上のコンプラ | イアンス、生産への影響 |
| 太陽光のみ | $31M | $3.0M-$4.4M | 7-10年 系統 | 連系、優遇措置、売電価値 |
| 太陽光＋蓄電池 $48 | M $4. | 6M-$7.0M 7-11 | 年 需要料金 | 、劣化、ディスパッチ価値 |
| 蓄電池のみ | $18M | $1.8M-$3.6M | 5-10年 ピー | クの予測可能性、市場規則 |

最高財務責任者(CFO)のダニエル・ブルックスはこの比較に疑問を呈した。これらの削減額の推定値は、異なるベンダーが異なる電力予測、資金調達の前提、劣化率、回避コストの定義を用いて算出したものであった。一部のモデルでは、同じ蓄えられたエネルギーが常に両方の目的に同時に役立つわけではないにもかかわらず、蓄電池にピーク需要削減と緊急バックアップの両方の価値を計上していた。

## 3. プロセス熱を天然ガスへ転換する

リッジウェイのエンジニアリンググループは、7基の電気オーブン、2基の硬化システム、1基の洗浄水加熱システムを、天然ガスへの転換候補として特定した。これらを合計すると、約26ギガワット時の年間電力使用量と5.8メガワットの同時ピーク需要に相当した。転換は電力への依存を減らせる可能性があったが、直接的な燃料使用と排出量は増加することになる。

天然ガス価格は歴史的にボラティリティが高く、ガス火力発電機が卸電力価格に影響を与えることが多いため、電力とガスの価格は独立ではなかった。地元のガス事業者はまた、リッジウェイがパイプライン増強費用の一部を負担する必要があるかもしれないと警告した。環境許認可には12か月から24か月を要する可能性があった。複数の顧客が製品レベルの排出情報を求め始めており、ガス転換が将来の調達要件と矛盾する可能性への懸念が高まっていた。

# 移転という選択肢

最も重大な影響を伴う選択肢は、別の地域に工場を新設または取得することだった。リッジウェイの不動産アドバイザーは3つの予備的な候補地を特定した。いずれもハミルトン郡より現在の産業用電気料金が低く、利用可能な産業用地があり、州の経済開発優遇措置もあった。しかし、ハミルトンの熟練労働力、サプライヤーネットワーク、顧客との近接性を再現できる場所はなかった。

## 図 3. 予備的な立地比較

| 要因 ハ | ミルトン郡 リバー | ベンド州 プレーリ | ー州 ガルフ州 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 産業用電力: 現行の全込み価格 $11 | 6/MWh $73 | /MWh $68 | /MWh $79 | /MWh |
| 10年間の料金不確実性 高い | 中程 | 度 中 | 程度 | 高い |
| 天然ガスへのアクセス | 十分 | 強い | 強い 強 | い |
| 推定新工場投資額 該当なし | $410M | $385M | $430 | M |
| 移行期間 該当なし | 4-5年 | 4-6年 | 4-5年 |  |
| 熟練労働力の可用性 強い | 中程度 | 限定的 | 中程度 |  |
| 顧客への輸送費影響 基準値 | 年間+$7 | M 年間+$13M | 年間+$9M |  |
| 州・地方の優遇措置 限定 | 的 $5 | 4M $7 | 2M | $61M |
| 気象リスク 中程度 | 洪水 | 冬季暴 | 風雪 ハリケーン |  |

全面移転だけがネットワーク上の唯一の選択肢ではなかった。リッジウェイは、最もエネルギー集約的なプロセスのみを移転する、第2工場を追加する、熱処理を外注する、あるいはハミルトンの役割を徐々に縮小しながら他所に新規能力を構築する、といった方法も取り得た。それぞれのアプローチは、調整コスト、重複した在庫、品質管理上の課題を生み出した。規制産業の顧客は、新施設からの製品を受け入れる前に、数か月にわたる検証を求める可能性があった。

人事部門の試算では、ハミルトンの従業員のうち移転に応じるのは20%未満と見込まれていた。経験豊富な溶接工、機械工、検査員、保守専門家、生産監督者の代わりを見つけることは、立ち上げ期間を延長させる可能性があった。ハミルトン地域社会は過去の景気後退期を通じてリッジウェイを支えてきており、地元当局は工場閉鎖がサプライヤー、学校、地方自治体の財政に影響を及ぼすと警告した。

# リッジウェイが解決しようとしている問題は何か

経営陣は目的について合意していなかった。ブルックスはこの問題を、エネルギーおよび移行コストの現在価値を最小化することとして捉えていた。シャーはピーク需要削減とレジリエンスを重視した。製造部門長はスループット、品質、顧客サービスの保護を望んでいた。サステナビリティ担当ディレクターは、資本に関する決定が想定される顧客の排出量要件と整合すべきだと主張した。戦略担当ディレクターは、電力問題を、ハミルトンがリッジウェイの次世代生産技術にとって適切な立地であり続けるかというより広範な問いの一要素として捉えていた。

目的の選択は分析結果を変えた。太陽光と蓄電池のプロジェクトは、財務的リターンが効率化プロジェクトより低くても、停電に対するより高い保護を提供する可能性があった。天然ガス転換は短期的なコストを削減できる一方で、炭素規制への露出を高める可能性があった。移転はより低いエネルギー価格を提供し得る一方で、輸送費、労務費、実行上のコストの上昇を生む可能性があった。現行料金に基づく決定は、将来の状況に対応する柔軟性に基づく決定とは異なる様相を呈する可能性があった。

## プロジェクトチームが提案した測定指標

- 5年、10年、15年、20年の期間にわたる正味現在価値および年間必要資金

- エネルギー、労務費、輸送費、在庫、移行効果を含む単位当たり製造コスト

- 生産損失時間の予測値、およびレジリエンス向上の価値

- 温室効果ガス排出量、および将来の顧客・規制要件への露出

- 実施までの時間、遅延の確率、コスト超過の確率

- 可逆性:状況の変化に応じて投資を拡大、停止、または方向転換する能力

- 従業員、サプライヤー、顧客、ハミルトン地域社会への影響

# あらゆる方向に及ぶ不確実性

プロジェクトチームは3つの電力料金シナリオを策定したが、確率について合意することはできなかった。電力会社の高位ケースは、急速なデータセンター成長と大規模な送電投資を前提としていた。低位ケースは、大規模な新規需要家が必要インフラの費用をより多く負担し、提案された複数のプロジェクトが遅延または中止されることを前提としていた。リッジウェイのコンサルタントは第4の可能性を追加した。すなわち、地域の規制当局が非常に大規模な新規負荷向けの特別料金を導入し、既存顧客へのコスト圧力を軽減する可能性である。

## 図 4. ハミルトンの電力料金シナリオ

| シナリオ | 2030年全込み料金 | 2035年全込み料金 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 緩和 $ | 124/MWh $ | 130/MWh 新 | 規大規模負荷向け料金体系とデータセンター建設の減速 |
| 管理された成長 | $145/MWh | $158/MWh | 系統投資が顧客間に分散、中程度の需要成長 |
| 容量逼迫 $171/MW | h $198/MW | h 急速な負 | 荷追加、送電の遅延、高い容量料金 |
| 不安定な系統 | $135-$190/MWh | $140-$220/MWh | 頻繁な価格急騰と変動する料金体系 |

天然ガスの予測も同様に不確実であった。エンジニアリングモデルは、年率2.5%で上昇する100万Btu当たり6.40ドルの受渡価格を用いていた。財務部門は4ドル、8ドル、12ドルでの感度分析を要請した。サステナビリティチームは炭素コストシナリオを求めた。運用部門は、厳冬期にガス供給が抑制される可能性があるかどうかを問うた。

技術および政策上の前提も重要であった。太陽光と蓄電池の入札価格は系統連系承認前に変わる可能性があった。税制優遇措置は変更される可能性があった。蓄電池の性能はサイクルパターンと温度に左右されることになる。開発中の新しい製造プロセスはオーブン使用量を40%削減する可能性があった――あるいは顧客認定を得られない可能性もあった。リッジウェイの最大顧客は、ハミルトンの生産量を18%増加させ得る5年契約を交渉していたが、受注は確定していなかった。

## 図 5. 主要な不確実性と影響を受ける可能性のある決定

| 不確実性 低位 | /代替の結果 高位/代替の結 | 果 最も影響を受ける決定 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地域の電力料金 コストが安定 | 化 料金と需要料金 | が急上昇 移転、太陽光、蓄電池、効率化 |  |
| 天然ガス価格 豊富な | 供給、中程度の価格 輸出需要または | 混乱により価格上昇 プロセス転換、CHP |  |
| 生産需要 横ばいま | たは減少 主要顧客 | 受注、18%成長 工場規模、移転、太 | 陽光規模 |
| 顧客の排出量要件 任意の報告 | 拘束力のある調達基準 | 天然ガス、移転、再生可能エネルギー調 | 達 |
| 系統連系のタイミング | 18か月 4年以上、大規 | 模なアップグレード費用 太陽光と蓄電池 |  |
| 新プロセス技術 認定成功 | 遅延または技術的失 | 敗 オーブン転換、能力計画 |  |
| 電力会社の停電リスク | 過去の信頼性が継続 系統混雑により | 停電が増加 蓄電池、マイクログリッ | ド、移転 |

# コミットする前に学ぶ

マルケスは、リッジウェイが情報を生み出す行動と、不可逆的に会社をコミットさせる行動を切り分けるべきだと提案した。生産ラインのサブメータリング、料金体系の選択肢交渉、屋根と系統連系の調査実施、自動ピーク制御のテスト、小型オーブン1基の転換は、有用な情報をもたらす可能性があった。他州の土地に対するオプションを確保することで、建設を認可することなく移転という選択肢を温存できる。

しかし、学習にもコストがかかった。包括的なエンジニアリングおよび立地プログラムは、18か月にわたり680万ドルと試算された。太陽光開発業者は価格を保持するための保証金を求めていた。最も魅力的な移転候補地は、今後6か月間しか確保されない見込みだった。電力会社の系統連系待ち行列は増加していた。確実性を待つこと自体が、リッジウェイの選択肢を狭める可能性があった。

# 提案された調査プログラム

経営委員会は、提案する作業プログラムをまとめた。取締役会はそのすべてを承認することも、一部を選択することも、あるいは経営陣に取り組みの再設計を求めることもできる。

## 図 6. 提案された調査とパイロット

| 取り組み 費 | 用 期 | 間 主 | 要な学習目的 生じ得るコミッ | トメント |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区間データおよびプロセスエネルギー調査 | $0.55M | 4か月 負荷 | 、ピーク、柔軟性、回避可能な消費を特定 最小限 |  |
| 生産スケジューリングのパイロット | $0.3 | 5M 6か月 | エネルギーピークと納期実績のトレードオフを測定 操業上の混乱 |  |
| 太陽光/系統連系エンジニアリング $ | 0.80M 9- | 18か月 実行可 | 能な規模、アップグレード費用、スケジュールを確認 保 | 証金と待ち行列上の地位 |
| 2MW / 8MWh 蓄電池パイロット | $4.2M 1 | 2か月 ピー | ク予測、制御、劣化、レジリエンスを検証 再販価値が不確実な設備 |  |
| 単一オーブンのガス転換 $1.6 | M 12-18 | か月 製品品質 | 、燃料削減、許認可、排出量を検証 プロセス固有の資産 |  |
| 代替立地のデューデリジェンス | $1.1M | 6か月 公益 | 事業、労働力、優遇措置、物流、許認可を検証 移転の可能性を示唆 |  |
| リバーベンドでの土地オプション | $2. | 5M 18か月のオプ | ション 分析継続中に希望立地を温存 オプショ | ン料は返金不可 |

これらの取り組みは独立していなかった。スケジューリングパイロットは、蓄電池の見かけ上の価値を低下させる可能性があった。新しい低温プロセスの認定成功は、電力消費とガス転換の理由の両方を減少させる可能性があった。移転の決定は、ハミルトンにおける主要投資を座礁させる可能性があった。他方で、移転の可能性を理由に効率化プロジェクトを遅らせることは、何年にもわたる回避可能なコストをもたらす可能性があった。

# 決定の組み立て

マルケスは、4つのゲートを備えた段階的プロセスを検討した。第1段階では、請求額増加の原因を診断し、共通のベースラインを確立する。第2段階では、技術的、規制的、運用的な実行可能性の観点から選択肢をふるいにかける。第3段階では、パイロットを認可し、選択された選択肢を温存する。第4段階では、長期的なポートフォリオまたは製造ネットワークの移行に対して資本をコミットする。

複数の取締役はこの見かけ上の複雑さを好まなかった。ある取締役は、リッジウェイは速やかにより低コストの州へ移転すべきだと主張した。別の取締役は、製造業各社が移転による節約を過大評価し、混乱を過小評価するのが常だと考えていた。第3の取締役は、開発業者が資金調達できるのであれば、なぜリッジウェイが太陽光資産を保有すべきなのかと問うた。議長は、理解可能で、測定可能で、明確な将来のトリガーに結びついた提言を求めていた。

# 会議前夜

水曜日の夜、マルケスは最新のプレゼンテーションを見直した。それは70枚を超えるスライドから成っていたが、選択肢についての単一のランキングは示されていなかった。財務モデルは、基本前提の下では効率化に続いて部分的なガス転換を支持していた。レジリエンス分析は太陽光と蓄電池の組み合わせを支持していた。サステナビリティ分析は、効率化、再生可能エネルギー調達、選択的な電化を支持していた。ネットワークモデルは、高料金シナリオが少なくとも7年間続かない限り、ハミルトンの維持を支持していた。不動産アドバイザーは、次回の取締役会後にリバーベンドの選択肢が利用できなくなる可能性があると警告していた。

マルケスは、なぜこれらの分析が異なるのかを理解していた。各チームがそれぞれ異なるバージョンの問題を解いていたのである。彼女が分からなかったのは、取締役会が今すぐ単一の統合された提言を求めるべきか、それとも時間をかけて決定を明確化するために設計された一連の調査を承認すべきか、ということだった。

午後10時14分、最高経営責任者(CEO)から最後のメッセージが届いた。「明日、私たちが何を調査すべきか、直ちに何をすべきか、そしてどのような条件が生じれば方針を変えるべきかを教えてほしい」

# 討議設問

- リッジウェイはこの決定問題をどのように定義すべきか。これは主にエネルギー調達の問題なのか、プロセス設計の問題なのか、レジリエンスの問題なのか、それとも製造ネットワークの問題なのか。

- 経営陣はどの業績指標を用いるべきか。どの指標が目的、制約、または診断的指標に当たるか。

- 各選択肢を比較する前に、リッジウェイはどのような追加データを収集すべきか。不足している情報のうち、決定を変える可能性が最も高いのはどれか。

- 同社は、外部要因による料金上昇と、自社の運用慣行に起因するコストとをどのように区別すべきか。

- 太陽光、蓄電池、天然ガス転換、移転は、互いに排他的な選択肢として評価すべきか、それともポートフォリオや段階的戦略の構成要素として評価すべきか。

- 提案された調査またはパイロットのうち、情報の価値が最も高いのはどれか。得られるであろう学びに対して、費用が高すぎる、あるいは遅すぎると思われるものはどれか。

- どのような前提があれば移転は魅力的になるか。どのような前提があれば移転は明らかに劣ることになるか。

- リッジウェイは、財務的リターンと並んで、信頼性、可逆性、排出量への露出、労働力の混乱、地域社会への影響をどのように評価すべきか。

- 不確実性が解消される前であっても、リッジウェイが直ちに取るべき行動は何か。どのコミットメントを先送りすべきか。

- 今後3年間の決定ゲートとトリガー条件の一式を設計せよ。各取り組みを拡大、停止、または方向転換させる原因となる観察事項は何か。

# 決定フレーミング設問

- 意思決定者の責任範囲を特定し記述せよ。これにより問題の範囲が設定される。

- メトリクス・ピラミッド・ツールを用いて、さまざまな業績指標を特定し優先順位付けせよ。指標を保持する楕円をクリックして、それが最大化すべき指標(緑)、最小化すべき指標(赤)、下限となる目標(薄緑)、上限となる目標(薄赤)、あるいは目標値(紫)のいずれであるかを特定せよ。

- 決定優先順位付けツールを用いて、まずさまざまな種類の決定を列挙せよ(決定の種類を手引きとして使用すること)。これらは、右側の行列の行を構成し、列は上記のピラミッドで優先順位付けされた業績指標を左から右へ順に並べたものとなる。各セルをクリックして、各指標に対する各決定の影響が高い(赤)、中程度(オレンジ)、低い(黄)、なし(白)のいずれであるかを示せ。

- 各行の一番左にあるハンドル(3本の棒)をつかんで上下に移動できる。最も重要な指標に最も大きな影響を与える決定が上位に来るように行を並べ替えよ。左上隅のセルには、赤とオレンジのセルが最も集中しているはずである。この時点で、あなたの研究において最も注意を払うべき決定を特定せよ。最も重要な指標に対して中程度または高い影響を持つ決定がない場合は、決定の一覧を見直せ。

- 不確実性優先順位付けツールを用いて、不確実性についても同様のプロセスを繰り返し、列挙し優先順位付けせよ。これらを特定するために不確実性の分類を活用せよ。

- 平均値として評価できる不確実性と、リスクイベントとして評価すべき不確実性とを区別することが重要である。

  - どの不確実性の源が、時間をかけた平均的なパフォーマンスによって捉えられるか。

  - どの不確実性の源が、平均値では適切に捉えられないリスクの形態を表しているか。

- 最も重要な指標に対して最大の影響を持つと思われる単一の決定を選べ。

  - この決定を下すためにどのようなアプローチを用いると考えられるか。

  - その決定に高いまたは中程度の影響がある業績指標の算出を含め、この決定を下すために必要と思われるデータは何か。

- (7)で特定した同じ決定について、その実施のために協力する必要がある人々、部門、グループ、または組織を特定せよ。

# 出典注記とケースの慣例

これはクラスでの討議のために作成された架空のケースである。リッジウェイ・インダストリアル・システムズ、ハミルトン郡、登場するすべての個人、すべてのプロジェクト提案、およびすべての企業運営データは架空のものである。このケースは意図的に未解決のままとされており、いずれかの選択肢が望ましいことを示唆するものではない。

¹ 全国的なデータセンターの状況は、ローレンス・バークレー国立研究所『2024年米国データセンターエネルギー使用報告書』およびその関連更新版に基づいている。バークレー国立研究所は、2023年の米国データセンターの電力使用量を約176テラワット時、米国総電力量の約4.4%と報告し、2028年の予測範囲を6.7%から12%としている。同研究所の2025年の更新版では、2030年における米国電力使用量に占めるデータセンターの割合を9.5%から15.3%、中心推計値を11.8%と見積もっている。

追加の背景資料:米国エネルギー情報局(EIA)『電力月報』および『電力月次更新』。EIAは2026年5月時点で全国の産業用平均収入を1キロワット時当たり約8.71セントと報告しているが、産業用価格は地域、料金体系、負荷プロファイル、顧客固有の料金によって大きく異なる。架空のハミルトンの料金には需要料金、容量料金、送電料金、その他の料金が含まれており、そのため全国平均として解釈すべきではない。

図表中の天然ガスおよび技術に関する推計値は、予測ではなくケース上の前提である。実際の分析では、リッジウェイは単一点の推定値ではなく、現地固有の公益事業料金体系、区間データ、ベンダーの見積もり、エンジニアリング調査、税務上の助言、環境レビュー、確率分布を用いることになるだろう。

# ChatGPT ノート

## プロンプト

ある産業製造業者が、データセンターの需要増加に伴う料金上昇により、電気料金の大幅な増加に苦しんでいる。同社は製造拠点を(多大な費用をかけて)別の場所へ移転することができる。太陽光パネルと蓄電池に投資することもできる。製造プロセスを変更し、エネルギー需要を電力から天然ガスへシフトすることもできる。企業が代替案を検討する際に用いるであろうプロセスを記述せよ。

## 要約

このケースには以下が含まれる:

- 急速に増加する電気料金に直面する架空の産業製造業者

- 新設データセンターに関連する地域の電力需要成長

- 詳細な工場のエネルギー使用量および公益事業コストデータ

- 太陽光、蓄電池、天然ガス転換、効率化、調達、移転の各選択肢

- 3つの移転候補地域

- 2035年までの電力価格シナリオ

- 運用、財務、環境、労働力、顧客サービスに関する考慮事項

- 提案された調査とパイロットプロジェクト

- 競合する経営陣の視点、明確に望ましい解決策の不在

- 10の授業用討議設問

全国的なデータセンターの状況は、ローレンス・バークレー国立研究所の推計によって裏付けられており、米国のデータセンター電力消費の大幅な成長と、2030年までの幅広い需要の可能性を示している。